1.Перечень работ по содержанию общего имущества МКД:

1.Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозовов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.)

1.2.Устранение  незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.) – 1 раз в месяц.

1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

1.4.Проверка исправности канализационных вытяжек.

1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

1.6. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.7.Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

1.8.Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

2.Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весеннее-летний период:

2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.1. Утепление чердачных перекрытий.

3.2. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

3.3. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

3.4. Изготовление новых или ремонт ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

3.5. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

3.6. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

3.7. Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

3.8. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах.

4.Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

4.1.Промазка суриковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли.

4.2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

4.3. Уплотнение  сгонов в общедомовых  инженерных сетях в местах общего пользования.

4.4. Прочистка общедомой канализации.

4.5. Набивка сальников в вентилях, задвижка на общедомовых инженерных сетях.

4.6. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования.

4.7. Проверка канализационных вытяжек.

4.8. Мелкий ремонт изоляции.

4.9. Устранение мелких неисправностей  электропроводки в местах общего пользования.

5. Прочие работы:

5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления.

5.2. Регулировка и наладка вентиляции.

5.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

5.4. Удаление с крыш снега и наледей.

5.5. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

5.6.Организация сезонной уборки придомовой территории многоквартирных домов

5.7.Периодическая государственная проверка приборов учета воды, тепла и электроэнергии общедомового имущества

5.8. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов.

5.9. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома.